MIKROTIK

Setting basic

- Setting interface

- Setting bridge

- Setting dns

- Setting dhcp client

- Setting ip address

- Setting dhcp server

- Setting NAT

RESET CONFIGURATION

- Klik remove configuration untuk mereset semua configuration

- Reset apabila tidam muncul menu remove configuration

System  Reset configuration

- Masuk ke sytem

- Masuk ke reset configuration

√ .Do not backup

Reset Configuration

Klik.

MEMBUAT PASSWORD BARU

- Masuk ke sytem  Users =>klik +  Name : ?

Grup : Full

Password : ?

Apply => Oke

DISABLE AGAR AKSES admin tidak bisa masuk

MENAMAI DEVICE MIKROTIK

System  Identity

Identity : ?  oke

MENAMAI PORT ETHERNET

Interface  klik ether yang akan dinamai  Ubah name  apply  oke

MEMBUAT BRIDGE / KELOMPOK PORT

Bridge  bridge  klik +  general  Name : ?  apply  OK

MEMASUKAN PORT KEDALAM KELOMPOK BRIDGE

Brigde  Ports  Klik +

Interface : (port yang akan di masukan ke bridge )

Bridge     : (nama bridge )

Apply  OK

MEMASUKAN INTERNET ISP KE MIKROTIK

Masukan port internet ke port internet 1 pada mikrotik

Ip  DHCP Client  Klik +  Interface : “Masukan sumber port internet”  apply  OK

PASSTIKAN STATUSNYA”BOUND”

MENGATUR DNS

Ip  DNS  Server : 8.8.8.8

: 8.4.4.4

Checklist     √ Allow Remote Requets

Apply  Ok

MEMBERI IP PADA SETIAP PORT / BRIDGE

Agar setiap port / bridge dapat mengalirkan internet maka harus diberi ip terlebih dahulu

Ip  addreses  klik +

Address : ?

Network : ?

Inteface : port / bridge yang akan diberi ip

Apply  OK

MENGATUR DHCP

Agar setiap port dapa memberikan ip address otomatis

Ip  DHCP Server  DHCP Setup

DHCP SERVER INTERFACE : (Port yang akan mengalirkan Ip)

- Next   Next  Next (sampai success)

SETTING NAT

Ip  Firewal  NAT  klik +

General

Chain : scrcnat

Out.Interface : (sumber internet /ISP / ether1)

Apply

Action

Action :  Masquerade

Apply  OK